BETA 87A

MICROPHONE ÉLECTROSTATIQUE À CONFIGURATION

SUPERCARDIOÏDE

Le modèle Shure BETA 87A est un microphone à main de

qualité supérieure pour captage vocal à condensateur à électret

et à configuration supercardioïde; il offre une réponse en

fréquence exceptionnellement uniforme et un niveau de pression

acoustique (NPA) élevé. Utilisé pour la sonorisation professionnelle,

la radiodiffusion et les enregistrements en studio,

le BETA 87A est à la fois extrêmement performant et suffisamment

robuste pour les tours de chant et la prise de son en extérieur.

Le BETA 87A comprend une atténuation de basse réglable

qui compense l’effet de proximité et évite le son «caverneux»

souvent associé au captage de près. La courbe de présence

caractéristique de Shure ajoute de la brillance dans la gamme

médiane. La configuration supercardioïde compacte à positions

de captage minimal à environ 125offre une isolation

maximale des autres chanteurs ou instruments tout en créant

une coloration hors axe minimale. Le BETA 87A fonctionne sur

alimentation en duplex.

Avantages :

Réponse en fréquence uniforme avec courbe de présence

graduelle

La courbe de directivité supercardioïde hautement

constante donne un gain avant Larsen supérieur

L’atténuation de basse électronique compense l’effet de

proximité

Large gamme dynamique (117 dB) et faible distorsion

Très faible susceptibilité aux parasites haute fréquence et

au ronflement électromagnétique

Le système antichocs dernier modèle de la cartouche absorbe

les chocs mécaniques et réduit les bruits de manipulation

Le filtre «pop» intégré réduit les bruits de vent et de respiration

Excellente fiabilité assurant des années de fonctionnement

sans problèmes

APPLICATION ET PLACEMENT

Certaines des applications et techniques de placement les

plus communes sont présentées dans le tableau suivant. Garder

à l’esprit que la technique de microphone est surtout une

question de préférence personnelle—il n’y a pas de «bonne»

position de microphone.

PLACEMENT CONSEILLÉ

DU MICROPHONE

QUALITÉ DE LA

TONALITÉ

Lèvres à moins de 15 cm (6 po) du

coupe–vent ou le touchant, sur l’axe

du microphone.

Son robuste, graves mises en

valeur, isolement maximum

des autres sources.

De 15 à 60 cm (6 po à 2 pi) de la

bouche, juste au–dessus du nez.

Son naturel, graves réduits.

De 20 à 60 cm (8 po à 2 pi) de la

bouche, légèrement sur un côté.

Son naturel, graves réduits et

sifflement minimum des «s».

De 90 cm à 1,8 m (3 à 6 pi). Son plus ténu, distant; niveau

notable de bruit ambiant.

Règles générales d’utilisation du microphone

1. Diriger le microphone vers la source sonore désirée et à un

angle de 125des sources indésirables. Ne pas placer les

sources de bruits indésirables directement derrière le microphone;

en effet, les microphones à configuration supercardioïde,

comme le BETA 87A, ont une gamme de captage

étroite à environ 180. Se reporter à la figure 1.

2. Placer le microphone le plus près possible de la source sonore.

Se reporter au tableau ci–dessus.

3. Utiliser un seul microphone pour chaque source sonore.

4. Maintenir la distance entre les microphones à au moins trois

fois la distance de chaque source à son microphone.

5. Placer les microphones aussi loin que possible des surfaces

réfléchissantes.

6. Pour obtenir davantage de basses, placer le microphone le

plus près possible de la source sonore.

7. Utiliser le plus petit nombre possible de microphones.

8. Si le microphone est utilisé à l’extérieur, le munir d’un coupe–

vent.

9. Éviter de manipuler le microphone outre mesure afin de minimiser

le captage des bruits mécaniques et des vibrations.

10. Ne couvrir aucune partie du microphone avec la main.

UTILISATION

Alimentation

Le BETA 87A nécessite une alimentation en duplex. Elle peut   ( duplex = alim phantom )

être fournie au microphone par une alimentation externe (telle

que le modèle Shure PS1A) ou directement par les préamplificateurs,

mélangeurs ou consoles à alimentation en duplex intégrée.

Ces sources doivent fournir une tension en duplex de 11

à 52 V c.c.

Effet de proximité

Les microphones unidirectionnels, tel que le BETA 87A, amplifient

progressivement les fréquences graves de 10 à 15 dB

à 100 Hz quand le microphone est à une distance d’environ 6

mm (1/4 po) de la source du son. Ce phénomène, appelé effet

de proximité, peut être utilisé pour obtenir un son plus chaud,

plus puissant. Pour éviter d’avoir des sons graves explosifs

pendant l’utilisation rapprochée, le volume des graves du BETA

87A diminue progressivement. Cela donne un plus grand

contrôle et permet à l’utilisateur de profiter de l’effet de proximité.

Bruits de vent

Le BETA 87A est doté d’un filtre coupe–vent et «pop» qui

offre une excellente protection contre la plupart des bruits de

vent et de respiration. Dans des conditions défavorables, telles

que par grand vent ou à proximité d’un chanteur «difficile», le

coupe–vent optionnel en mousse peut être utilisé.

Impédance

Une impédance de charge minimale de 800 ohms doit être

utilisée pour obtenir un traitement du signal maximal et une distorsion

minimale. La charge peut être plus faible, jusqu’à 150

ohms, mais cela résulte en une réduction de l’intensité du signal

de sortie et du niveau d’écrêtage de sortie.

CARACTÉRISTIQUES

Type de cartouche

Condensateur (polarisation d’électret)

Réponse en fréquence

de 50 à 20 000 Hz (voir figure 2)

Courbe de directivité

Configuration supercardioïde (voir figure 3)

Impédance de sortie

Nominale à 150 ohms (100 ohms réelle 20 %)

Impédance de charge minimale conseillée : 800 ohms

Sensibilité (à 1 000 Hz)

Tension en circuit ouvert –52,5 dBV/Pa (2 mV) . . . . . . . . . . . . . .

(1 Pa = 94 dB NPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niveau d’écrêtage (à 1 000 Hz)

Charge de 1000 ohms –6 dBV (0,5 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NPA maximum (à 1 000 Hz)

141 dB (0,25 % DHT, charge de 1000 ohms)

Bruit propre (niveau de pression acoustique équivalent : mesuré

avec un voltmètre efficace vrai)

23,5 dB typique, pondération en A

25,5 dB typique, pondéré selon DIN 45 405

Gamme dynamique

117 dB (NPA maximum au niveau de bruit pondéré en A)

Rapport signal–bruit

70,5 dB à une pression acoustique de 94 dB (CEI 651)*

Polarité

Une pression positive sur le diaphragme produit une tension positive

sur la broche 2 par rapport à la broche 3

Alimentation

Spécification de l’alimentation en duplex 11 à 52 V c.c., . . . . .

positifs aux bornes 2 et 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consommation de courant 1,0 à 1,2 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connecteur

Audio professionnel à trois broches (XLR)

Boîtier

Construction en aluminium avec finition métallique bleue, et grille

en acier trempé plaquée chrome et nickel satinée

Dimensions

Voir figure 4

Poids net

207 grammes (7.6 oz)

*Le rapport signal/bruit est la différence entre le niveau de pression acoustique

de 94 dB et le NPA équivalent du bruit propre pondéré en A.

HOMOLOGATION

Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive

CEM européenne 89/336/CEE. Conforme aux critères applicables

de test et de performances de la norme européenne

EN 55103 (1996) parties 1 et 2 pour les environnements

résidentiels (E1) et d’industrie légère (E2).